Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»

Кафедра вычислительной техники

Лабораторная работа №2

по дисциплине Теория цифровой обработки сигналов

Проектирование, реализация и исследование характеристик цифрового фильтра

Вариант №16

Выполнил: Кузнецов Даниил Андреевич студент группы ИВТ-42-23

Проверил:

Чебоксары, 2026

Задание к лабораторной работе

Часть 1

  - В системе MATLAB составить программу расчёта БИХ или КИХ-фильтра, параметры которого и требования к нему приведены в табл. 2.3.

  - Построить частотные характеристики фильтра (АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ, характеристика групповой задержки)

  - Построить импульсную и временные характеристики.

  - Получить реакцию фильтра на синусоидальный входной сигнал с частотами из полосы пропускания или полосы непропускания.

  - Получить коэффициенты последовательной и параллельной (только для БИХ-фильтра) форм реализации фильтра.

Часть 2

Программно реализовать на языке высокого уровня фильтр в прямой, канонической (БИХ-фильтр), последовательной и параллельной (БИХ-фильтр) формах при представлении коэффициентов разностного уравнения в формате с плавающей точкой.

| Номер варианта | Тип фильтра | Характеристика фильтра |
| --- | --- | --- |
| 16 | Полосовой КИХ-фильтр (окно Чебышева) | wd=2000 с-1; rs=45 дБ; rp=0.2 дБ; wp=400…600 с-1; ws=300…700 с-1 |

Особенности заданного типа фильтра

Окно Чебышева обеспечивает минимально возможную ширину переходной полосы при заданном уровне пульсаций в полосе непропускания.

Текст программы в системе MATLAB для расчёта параметров фильтра, его характеристик

% Задание характеристик Fd = 2000; % частота дискретизации Fd2 = Fd / 2; % частота Найквиста Fp = [400, 600]; % границы полосы пропускания Fs = [300, 700]; % границы полосы непропускания Rp = 0.2; % неравномерность в полосе пропускания Rs = 45; % затухание в полосе задерживания Wp = Fp / Fd2 Ws = Fs / Fd2 f = [Fs(1) Fp(1) Fp(2) Fs(2)]; % вектор частот a = [0 1 0]; % АЧХ: стоп, пасс, стоп dev = [10^(-Rs/20) 10^(-Rs/20) 10^(-Rs/20)]; % допустимые отклонения % Оценка порядка фильтра [n, Wn, beta, ftype] = kaiserord(f, a, dev, Fd); n % порядок фильтра % Проектирование фильтра cheb_window = chebwin(n+1, Rs); b = fir1(n, Wn, cheb_window, 'noscale'); fprintf('b = [%.4f, %.4f, %.4f, %.4f, %.4f, %.4f, %.4f, %.4f, %.4f, %.4f, %.4f, ...]\n', b(1:11)) % Анализ характеристик фильтра [H, w] = freqz(b, 1, 2048); f = w / pi * Fd2; % АЧХ mag = abs(H); mag_dB = 20 * log10(mag); % График АЧХ figure(1); subplot(2,1,1); plot(f, mag, 'b', 'LineWidth', 1.5); grid on; title('АЧХ (линейный масштаб)'); xlabel('Частота (Гц)'); ylabel('¦H(f)¦'); xlim([0, Fd2]); ylim([0, 1.1]); line([Fp(1) Fp(1)], [0 1.1], 'Color', 'g', 'LineStyle', '--'); line([Fp(2) Fp(2)], [0 1.1], 'Color', 'g', 'LineStyle', '--'); line([Fs(1) Fs(1)], [0 1.1], 'Color', 'r', 'LineStyle', '--'); line([Fs(2) Fs(2)], [0 1.1], 'Color', 'r', 'LineStyle', '--'); legend('АЧХ', 'Границы полосы пропускания', 'Границы полосы непропускания'); % График ЛАЧХ subplot(2,1,2); plot(f, mag_dB, 'b', 'LineWidth', 1.5); grid on; title('ЛАЧХ (логарифмический масштаб)'); xlabel('Частота (Гц)'); ylabel('¦H(f)¦ (дБ)'); xlim([0, Fd2]); ylim([-80, 5]); line([Fp(1) Fp(1)], [-80 5], 'Color', 'g', 'LineStyle', '--'); line([Fp(2) Fp(2)], [-80 5], 'Color', 'g', 'LineStyle', '--'); line([Fs(1) Fs(1)], [-80 5], 'Color', 'r', 'LineStyle', '--'); line([Fs(2) Fs(2)], [-80 5], 'Color', 'r', 'LineStyle', '--'); line([0 Fd2], [-Rp -Rp], 'Color', 'm', 'LineStyle', ':'); % Допуск в полосе пропускания line([0 Fd2], [-Rs -Rs], 'Color', 'k', 'LineStyle', ':'); % Допуск в полосе непропускания legend('ЛАЧХ', '', '', '', 'Rp = -0.2 дБ', 'Rs = -45 дБ'); % ФЧХ phase = unwrap(angle(H)); % График ФЧХ figure(2); subplot(2,1,1); plot(f, phase, 'r', 'LineWidth', 1.5); grid on; title('Фазо-частотная характеристика (ФЧХ)'); xlabel('Частота (Гц)'); ylabel('Фаза (рад)'); xlim([0, Fd2]); % Групповая задержка [gd, w_gd] = grpdelay(b, 1, 2048); f_gd = w_gd / pi * Fd2; % График групповой задержки subplot(2,1,2); plot(f_gd, gd, 'r', 'LineWidth', 1.5); grid on; title('Характеристика групповой задержки'); xlabel('Частота (Гц)'); ylabel('Задержка (отсчеты)'); xlim([0, Fd2]); % Импульсная характеристика (Impulse Response) [h_imp, t_imp] = impz(b, 1, 100); % 100 отсчетов % График импульсной характеристики figure(3); subplot(2,1,1); stem(t_imp, h_imp, 'filled', 'MarkerSize', 3); grid on; title('Импульсная характеристика (h(n))'); xlabel('Отсчеты (n)'); ylabel('Амплитуда'); xlim([0, 50]);

Wp = 0.4000 0.6000 Ws = 0.3000 0.7000 n = 52 b = [0.0009, -0.0001, -0.0025, 0.0002, 0.0036, -0.0002, -0.0000, -0.0002, -0.0088, 0.0007, 0.0153, ...]

%% ==================== ДОПОЛНЕННАЯ ЧАСТЬ ==================== % 1. Реакция на синусоидальный сигнал из полосы пропускания (500 Гц) figure(4); N_sin = 200; nn = 0:N_sin-1; % Синусоида в полосе пропускания f_pass = 500; x_sin_pass = sin(2 * pi * f_pass / Fd * nn); y_sin_pass = filter(b, 1, x_sin_pass); subplot(2,1,1); plot(nn, x_sin_pass, 'b', nn, y_sin_pass, 'r', 'LineWidth', 1); grid on; title('Реакция на синусоиду в ПОЛОСЕ ПРОПУСКАНИЯ (500 Гц)'); xlabel('Отсчеты (n)'); ylabel('Амплитуда'); legend('Входной сигнал', 'Выходной сигнал'); % Синусоида в полосе непропускания (800 Гц) f_stop = 800; x_sin_stop = sin(2 * pi * f_stop / Fd * nn); y_sin_stop = filter(b, 1, x_sin_stop); subplot(2,1,2); plot(nn, x_sin_stop, 'b', nn, y_sin_stop, 'r', 'LineWidth', 1); grid on; title('Реакция на синусоиду в ПОЛОСЕ НЕПРОПУСКАНИЯ (800 Гц)'); xlabel('Отсчеты (n)'); ylabel('Амплитуда'); legend('Входной сигнал', 'Выходной сигнал'); %% ==================== ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ФИЛЬТРА ==================== % 2.1. Прямая форма (Direct Form) function y = direct_form(x, b) persistent buf if isempty(buf) buf = zeros(1, length(b)); end y = 0; for i = 1:length(b) y = y + b(i) * buf(i); end buf = [x, buf(1:end-1)]; end % 2.2. Каноническая форма (для КИХ совпадает с прямой) function y = canonical_form(x, b) persistent buf if isempty(buf) buf = zeros(1, length(b)); end y = 0; for i = 1:length(b) y = y + b(i) * buf(i); end buf = [x, buf(1:end-1)]; end % 2.3. Последовательная форма (каскад секций 2-го порядка) function y = serial_form(x, sos, g) persistent bufs n_sections = size(sos, 1); if isempty(bufs) bufs = zeros(n_sections, 2); end w = g * x; for i = 1:n_sections b0 = sos(i,1); b1 = sos(i,2); b2 = sos(i,3); a1 = sos(i,5); a2 = sos(i,6); y_sec = b0 * w + b1 * bufs(i,1) + b2 * bufs(i,2) - a1 * bufs(i,1) - a2 * bufs(i,2); bufs(i,2) = bufs(i,1); bufs(i,1) = y_sec; w = y_sec; end y = w; end % 2.4. Параллельная форма function y = parallel_form(x, Bi, Ai, k) persistent bufp n_sections = size(Bi, 1); if isempty(bufp) bufp = zeros(n_sections, 2); end y = k * x; for i = 1:n_sections b0 = Bi(i,1); b1 = Bi(i,2); a1 = Ai(i,2); a2 = Ai(i,3); y_sec = b0 * x + b1 * bufp(i,1) - a1 * bufp(i,1) - a2 * bufp(i,2); bufp(i,2) = bufp(i,1); bufp(i,1) = y_sec; y = y + y_sec; end end % Получение коэффициентов для последовательной формы [sos, g] = tf2sos(b, 1); % Получение коэффициентов для параллельной формы [r, p, k_par] = residuez(b, 1); Bi = []; Ai = []; i = 1; while i <= length(r) if abs(imag(p(i))) > 1e-10 % комплексно-сопряженная пара b_sec = [real(r(i)+r(i+1)), -2*real(r(i)*conj(p(i)))]; a_sec = [1, -2*real(p(i)), abs(p(i))^2]; Bi = [Bi; b_sec]; Ai = [Ai; a_sec]; i = i + 2; else % действительный полюс Bi = [Bi; [real(r(i)), 0]]; Ai = [Ai; [1, -real(p(i)), 0]]; i = i + 1; end end % Тестовые сигналы для программной реализации N_test = 100; impulse_test = zeros(1, N_test); impulse_test(1) = 1; step_test = ones(1, N_test); sin_pass_test = sin(2 * pi * 500 / Fd * (0:N_test-1)); sin_stop_test = sin(2 * pi * 800 / Fd * (0:N_test-1)); % Инициализация буферов через вызов функций (очистка persistent) clear direct_form canonical_form serial_form parallel_form % Вычисление реакций для всех форм % Прямая форма y_imp_dir = zeros(1, N_test); y_step_dir = zeros(1, N_test); y_pass_dir = zeros(1, N_test); y_stop_dir = zeros(1, N_test); for i = 1:N_test y_imp_dir(i) = direct_form(impulse_test(i), b); end clear direct_form for i = 1:N_test y_step_dir(i) = direct_form(step_test(i), b); end clear direct_form for i = 1:N_test y_pass_dir(i) = direct_form(sin_pass_test(i), b); end clear direct_form for i = 1:N_test y_stop_dir(i) = direct_form(sin_stop_test(i), b); end % Каноническая форма y_imp_can = zeros(1, N_test); for i = 1:N_test y_imp_can(i) = canonical_form(impulse_test(i), b); end % Последовательная форма y_imp_ser = zeros(1, N_test); for i = 1:N_test y_imp_ser(i) = serial_form(impulse_test(i), sos, g); end % Параллельная форма y_imp_par = zeros(1, N_test); for i = 1:N_test y_imp_par(i) = parallel_form(impulse_test(i), Bi, Ai, k_par); end % График сравнения импульсных характеристик всех форм figure(5); subplot(2,2,1); stem(0:N_test-1, y_imp_dir, 'b', 'MarkerSize', 3); grid on; title('Прямая форма'); xlabel('n'); ylabel('h(n)'); subplot(2,2,2); stem(0:N_test-1, y_imp_can, 'r', 'MarkerSize', 3); grid on; title('Каноническая форма'); xlabel('n'); ylabel('h(n)'); subplot(2,2,3); stem(0:N_test-1, y_imp_ser, 'g', 'MarkerSize', 3); grid on; title('Последовательная форма'); xlabel('n'); ylabel('h(n)'); subplot(2,2,4); stem(0:N_test-1, y_imp_par, 'm', 'MarkerSize', 3); grid on; title('Параллельная форма'); xlabel('n'); ylabel('h(n)'); sgtitle('Сравнение импульсных характеристик (реакция на единичный импульс)'); % График реакции на ступенчатый сигнал (прямая форма) figure(6); stairs(0:N_test-1, y_step_dir, 'b', 'LineWidth', 1.5); grid on; title('Реакция на единичный ступенчатый сигнал (прямая форма)'); xlabel('n'); ylabel('s(n)'); % График реакции на синусоиду в полосе пропускания (прямая форма) figure(7); subplot(2,1,1); plot(0:N_test-1, sin_pass_test, 'b', 0:N_test-1, y_pass_dir, 'r', 'LineWidth', 1); grid on; title('Реакция на синусоиду в ПОЛОСЕ ПРОПУСКАНИЯ (500 Гц) - прямая форма'); xlabel('n'); ylabel('Амплитуда'); legend('Вход', 'Выход'); subplot(2,1,2); plot(0:N_test-1, sin_stop_test, 'b', 0:N_test-1, y_stop_dir, 'r', 'LineWidth', 1); grid on; title('Реакция на синусоиду в ПОЛОСЕ НЕПРОПУСКАНИЯ (800 Гц) - прямая форма'); xlabel('n'); ylabel('Амплитуда'); legend('Вход', 'Выход'); % Вывод расхождений между формами fprintf('\n=== Расхождения между формами реализации ===\n'); fprintf('Прямая vs Каноническая: max = %e\n', max(abs(y_imp_dir - y_imp_can))); fprintf('Прямая vs Последовательная: max = %e\n', max(abs(y_imp_dir - y_imp_ser))); fprintf('Прямая vs Параллельная: max = %e\n', max(abs(y_imp_dir - y_imp_par))); disp('Программа успешно выполнена.');

Анализ динамического диапазона коэффициентов фильтра в различных формах

Сравнение БИХ- и КИХ-фильтров

| № | Параметр | БИХ-фильтр | КИХ-фильтр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разностное уравнение | y(n) = Σ bᵢ·x(n-i) - Σ aᵢ·y(n-i) (есть обратные связи) | y(n) = Σ bᵢ·x(n-i) (нет обратных связей) |
| 2. | Передаточная функция | H(z) = (b₀ + b₁z⁻¹ + ... + bₘz⁻ᵐ) / (1 + a₁z⁻¹ + ... + aₙz⁻ⁿ) (есть полюсы) | H(z) = b₀ + b₁z⁻¹ + ... + bₙz⁻ⁿ (только нули) |
| 3. | Импульсная характеристика | Бесконечная (теоретически не затухает до нуля) | Конечная (обрывается через N отсчетов) |
| 4. | Линейность ФЧХ | Нелинейная ФЧХ (требуется специальная коррекция) | Можно обеспечить строго линейную ФЧХ (симметрия коэффициентов) |
| 5. | Устойчивость | Не всегда устойчив (требуется проверка: все полюсы внутри единичного круга) | Абсолютно устойчив (все полюсы в нуле) |
| 6. | Порядок фильтра | Ниже для тех же требований к АЧХ | Выше (в 5-10 раз) для тех же требований |
| 7. | Методы проектирования | Билинейное преобразование аналогового прототипа (Баттерворт, Чебышев, эллиптический) | Оконные функции, метод Паркса-Макклеллана (оптимальный, равноволновой) |
| 8. | Реализация на ограниченной разрядной сетке | Проблемы с устойчивостью, накопление шумов квантования | Проще, ошибки квантования не приводят к нестабильности |

Ответы на вопросы

1. АЧХ идеального фильтра. Переход к реальной АЧХ. Параметры fd, fp, fs, rp, rs.

Идеальный фильтр — имеет прямоугольную АЧХ с бесконечно крутым переходом. Физически нереализуем (импульсная характеристика бесконечна и некаузальна).

Реальный фильтр — имеет переходную полосу конечной ширины и допускает пульсации в полосах пропускания и задерживания.

Параметры:

- fd — частота дискретизации

- fp — граничная частота полосы пропускания

- fs — граничная частота полосы задерживания

- rp — неравномерность в полосе пропускания (дБ)

- rs — затухание в полосе задерживания (дБ)

2. Математическое определение и физический смысл

АЧХ (Амплитудно-частотная характеристика):

- Определение: A(ω) = |H(e^(jω))|

- Смысл: показывает, во сколько раз фильтр изменяет амплитуду гармонического сигнала на частоте ω

ФЧХ (Фазо-частотная характеристика):

- Определение: φ(ω) = arg(H(e^(jω)))

- Смысл: показывает, какой фазовый сдвиг вносит фильтр на частоте ω

Импульсная характеристика:

- Определение: h(n) — реакция системы на единичный импульс δ(n)

- Смысл: полностью описывает линейную систему во временной области

Временная характеристика (переходная):

- Определение: s(n) — реакция системы на единичный ступенчатый сигнал u(n)

- Смысл: s(n) = Σ_{k=0}^{n} h(k)

4. Особенности различных форм реализации цифровых фильтров

Прямая форма:

- Достоинства: простота, непосредственная связь с разностным уравнением

- Недостатки: высокая чувствительность к квантованию коэффициентов

Каноническая форма (прямая форма 2):

- Достоинства: минимальное количество элементов задержки

- Недостатки: как у прямой формы

Последовательная форма (каскадная):

- Достоинства: меньшая чувствительность к квантованию, удобна для регулировки, полюсы и нули группируются в секции 2-го порядка

- Недостатки: сложнее в реализации

Параллельная форма:

- Достоинства: меньшая чувствительность к квантованию, независимость секций

- Недостатки: требуется разложение на простые дроби

Анализ динамического диапазона коэффициентов (по вашей таблице)

|  | Прямая форма | Последовательная форма | Параллельная форма |
| --- | --- | --- | --- |
| abs(B)min | 0.0000 | 0.9264 | 0.0001 |
| abs(B)max | 0.2506 | 2.0754 | 0.4577 |
| abs(B)max/abs(B)min | ~250 | ~2.24 | ~4577 |
| abs(A)min | 1 | 1 | 1 |
| abs(A)max | 1 | 1 | 1 |
| abs(A)max/abs(A)min | 1 | 1 | 1 |